附件3   食品专业综合实训课程整体教学解决方案

中国是世界第一人口大国，与很多发达国家人口状况差别巨大。而在我国国内，由于区域发展的不平衡，有些地区、有些产品已发展到小批量，多品种，而有些地区、有些产品则还要机械化大生产，有些甚至还会保存手工业餐饮状况，以吸纳更多劳动力就业。因此对食品专业人才的需求必然呈多元化趋势，高等职业教育必须适应这种状况。

现阶段我国正在向信息化发展，高等教育正在现实大众化的情况下，我国高等专科教育定位高等职业教育，其培养目标定位是技术技能型人才。这就要求我们也必须对传统的科学系统化课程模式进行改革。

1、食品专业综合实训课程的内涵

实训是指在学校能控制状态下，按照食品专业人才培养规格与目标，对学生进行职业技术应用能力训练的教学过程。

食品专业综合实训课程开发，是能够使学生基本完成由自由人转变为职业人的重要教学手段。这就要求其教学工作不仅仅停留于表现性的动作技能的训练，而应紧扣职业能力的要素进行教学工作。主要是指：操作技能、理论知识、心智技能、实践经验等；其中心技能则主要表现为分析问题，解决问题的综合应用能力及创新能力，这些应该作为高等职业技术教育的核心能力。

食品专业综合实训课程教学目标则定位于训练学生的分析、判断、测量、选择、设计、开发等方面的综合能力，其实训教学的特点是以思维作为载体，通过思维、动作等心智活动，以体验实际工作的教学活动，其教学内容、教学要求及教学过程等通常具有比较大的弹性。

教学特点是具有灵活性、渐进性、复杂性和动态性，需要在教学实践中逐渐积累并形成一定的工作任务，使学生在此过程中分析问题，解决问题的能力得以逐步完善与形成。因此，在食品专业综合实训课程教学中，我们必须从学生学习的认知过程来认识，既运用各种教学手段，使学生综合运用所学的知识、理论和技能，通过与外界相互活动，融思维及动作等为一体，并将各种能力要素激活到能够直接施行职业行为的教学活动。根据这种内涵，高等职业技术教育，食品专业综合实训教学的范畴就被拓展了。这样就需对其教学内容进行重新设置，其教学要求也需重新定位，教学组织方式也就必须适应新的变化，具备以下几方面特征：

（1）具备迅速变化环境中应变、生存和发展的基础。

（2）具有解决实际问题的综合技术应用能力。

（3）具备一定的创新精神和开拓能力。

总之，其内涵可概括为：智力技能与动作技能相结合，应侧重与创造性智力的技能开发。

2、食品专业综合实训课程的能力特点

实训作为对食品专业的学生实践能力进行实际训练的教学方式，首先应该从技能训练开始，其操作技能是高等职业技术教育毕业学生必须具备的基本实践活动。需要进行严格、正规化的训练，故我们安排专门的食品专业实训教学理论教学，并进行单项技能训练。使学生的实验技能、单项技能达到多要求的目标。在单项技能训练的基础上，再实施带有任务性质的操作实训，在完成工作任务的过程中将综合技能得以应用，从而增强了学生的实践操作能力。

食品专业综合实训实践技能的培养可以说是职业的关键能力，应该作为培养高等职业技术就业的教学重心。由于实际工作中遇到的问题错综复杂，教学工作必须紧紧围绕这些能力元素的训练展开。因此，实践技能只有在完成一定的工作任务中才能得以逐步形成，这就决定了实践教学的教学态度应该设定在模拟、访真，特别是真实的工作环境下，以完成规定工作任务的过程为主线（食品工艺实验、专项训练等实践过程），以做中学、学中思、思中练的教学方式开展教学活动。

在专业综合实训中，除训练学生各种单项技能外，还应训练学生排除故障、处理事故的实践能力，使学生的分析、判断能力及操作能力均得到锻炼。通过开发性综合实训，训练学生的工艺设计及改造设备性能开发、产品性能等方面的能力，以培养学生的创新能力。

课堂教学、实验、单项实训等在学校内进行的教学工作，一般应属于训练的范畴，通常仍具有单项性、局限性和虚拟性的功能。毕竟还是有别与真正意义上的实际生产，学生只有到实际生产环境中，深入具体岗位，感受实际的生产氛围，体验生产、技术、设备等方面的操作与管理，实际生产的劳动过程的组织方法及企业文化等具体工作内涵，才能够形成真正的职业能力。

食品专业综合实训正是建立在学生掌握前期单项技能的基础上，连接学生就业顶岗生产这样一个重要环节而设置的一门实训课程。如图：

相关理论       相关理论        相关理论        相关理论

单项训练       操作训练        专项实训        综合实训    职业能力

（食品工艺实验） （专业实习）   （生产实习）    （毕业实习）  （就业）

规范经验       规范经验         模拟生产      设计、职业道德

通过综合实训，培养学生技能水平并形成理论技术，从而培养学生掌握从业的基本能力。这一教学环节的设置，可将知识、技能、经验等能力要素转变成一定的从业能力，通过产学合作回归于实际工作中，最终使理论、经验及各项技能得以升华为职业能力。

３、食品专业综合实训课程专业技能基本要求

食品专业综合实训课程是食品专业实施性教学计划中课程体系的重要组成部分，其基本要求应当是食品工业多种不同国家相关岗位工种职业标准技能要求的概括与总结，具体的实训项目应当是食品行业各种重要岗位工种职业技能操作项目中通用项目，其专业技能的基本要求内容应当涵盖国家食品工业各种相关岗位职业标准技能要求内容，并高度概括。

⑴我国食品工业主要生产岗位工种分类及技能基本要求分析

①我国食品工业主要生产岗位工种分类

我国的食品工业具有分类复杂、职业技能特点差异较大的显著特点。按照国家统计局制定的国民经济行业分类国家标准（国标GB/T4754—2002），食品工业共分为四大类22个中类53个小类。其一是副食品加工业：主要包括谷物磨制、饲料加工、植物油加工、制糖、屠宰及肉类加工、水产品加工、蔬菜、水果和坚果加工、其他农副食品加工等8个中类；其二是食品制造业：主要包括焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜饯制造、方便食品制造、液体乳及制品制造、罐头制造、调味品、发酵制品制造、其他食品制造等7个中类；其三是饮料制造业：主要包括酒精制造、酒的制造、软饮料制造、精制茶加工等4个中类；其四是烟草制品业：主要包括烟叶复烤、卷烟制造、其他烟草制品加工等3个中类。

②食品生产岗位技能基本要求分析

虽然食品工业分类比较复杂，但就其主要生产岗位工种来看，主要是两大类岗位，其一是食品检验类岗位；其二是食品生产操作类岗位。就食品检验类岗位而言，国家已经出台了《食品检验工国家职业标准》，其职业定义是：使用检测设备，用抽样检查方式对粮油及制品、糕点糖果、白酒、果酒、啤酒、饮料、罐头食品、肉蛋及制品、调味品、酱腌制品、茶叶等各类食品的感官、理化、卫生及食品内装材料等指标进行检验的人员。从食品检验工职业定义中不难看出，食品检验工岗位职责范围基本涵盖了食品工业除烟草类之外的前三类，其岗位职业技能要求比较清楚；对于食品生产操作类岗位，国家也出台了各类食品生产操作工国家职业标准，如《啤酒酿造工国家职业标准》、《黄酒酿造工国家职业标准》、《西式面点工国家职业标准》等数十种国家职业标准。由于食品工业分类比较复杂，导致每一个具体的职业定义内容差异较大，但经过科学的综合分析，我们可以得出通用性职业技能要求。

⑵食品专业综合实训课程专业技能基本要求

本要求参照食品类各工种国家职业标准基本框架以及检验类和生产操作类工种职业技能要求，特制定如下内容：

食品检验工（中级）

（岗位职业功能）

检验前期准备及仪器维护各类食品的检验、检验结果分析

职业专门技能：

1．检验前准备及仪器维护能力

（1）能够较熟练使用和维护各种食品检验用玻璃器皿及常用仪器设备的能力

（2）能够较熟练进行标准溶液的配制的能力

2．能够正确运用常规检验方法（如重量法、容量法、分光光度法等、）进行各种食品检验的能力

3．能够运用微生物基础知识和无菌操作技能进行常规食品卫生检疫

4．能够编制规范的检验报

告，并进行数据处理

职业素质

1．具有较高的职业道德，遵章守纪，认真负责，严于律已，吃苦耐劳。

2．刻苦钻研、爱岗敬业。

3．具有一定的人文与科学素养，身心健康

职业关键能力

学习能力

（1）获取新知识与新信息的能力

（2）掌握新技术与新设备的能力

工作能力

（1）具有一定程度的理解和判断能力

（2）科学严谨、操作规范，法规意识强

（3）具有较强安全防护能力

（4）团队合作能力

（5）具有一定的计算能力

专业培养目标

适应食品类生产企业检验工岗位的中级技术工人。

食品检验工（高级）

（岗位职业功能）

检验前期准备及仪器维护

各类食品的检验

检验结果分析

职业专门技能：

1．检验前准备及仪器维护能力

（1）能够熟练使用和维护各种食品检验用玻璃器皿及常用仪器设备的能力

（2）能够熟练进行标准溶液的配制的能力

2．能够正确运用常规检验方法（如重量法、容量法、分光光度法等、）进行各种食品检验的能力

3．能够运用微生物基础知识和无菌操作技能进行食品卫生检疫的能力

4．能够编制科学规范的检验报告，并进行数据处理与分析的能力

职业素质

1．具有较高的职业道德，遵章守纪，认真负责，严于律已，吃苦耐劳。

2．刻苦钻研、爱岗敬业。

3．具有一定的人文与科学素养，身心健康

职业关键能力

学习能力

（1）获取新知识与新信息的能力

（2）掌握新技术与新设备的能力

工作能力

（1）具有较强的理解和判断能力

（2）科学严谨、操作规范，法规意识强

（3）具有较强安全防护能力

（4）团队合作能力

（5）计算能力强，并具有一定的空间感和形体感。

专业培养目标

适应食品类生产企业检验工岗位的高级技术工人。

食品类生产操作工（中级）

岗位职业要求

生产前准备、设备调整、产品制备、生产过程控制

职业专门技能：

1．生产前准备能力

（1）能够根据生产指令检查相关生产设备的运转情况，并能看懂理化分析报告数据。

（2）能够依据原辅料质量标准进行原辅料质量检查和处理不合格品。

（3）能够进行配料计算，并使用现场计量器具称取原辅料或在制品。

2．设备调整能力

（1）依据生产设备操作规程使用生产设备完成生产操作。

（2）能够进行设备日常维护和简单的安装工作。

3．产品制备能力

（1）依据生产工艺规程和作业指导书完成相关岗位生产操作与工艺卫生工作。

（2）依据生产实际情况解决较简单的生产工艺问题，并完成设备清洗。

4．生产过程控制

（1）能够进行在制品或成品的质量自检与互检。

（2）能够正确填写各种生产记录或报表。

职业素质

1．具有较高的职业道德，遵章守纪，认真负责，严于律已，吃苦耐劳。

2．刻苦钻研、爱岗敬业。

3．具有一定的人文与科学素养，身心健康

职业关键能力

1．学习能力

（1）获取新知识与新信息的能力

（2）掌握新技术与新设备的能力

2．工作能力

（1）具有一定程度的理解和判断能力

（2）科学严谨、操作规范，法规意识强

（3）具有较强安全防护能力

（4）团队合作能力

（5）具有一定的计算能力

（6）具有一定程度的机械与电气知识和技能。

专业培养目标： 适应食品类生产企业生产操作和工艺管理岗位的中级技术工人。

食品类生产操作工（高级）

岗位职业要求

生产前准备、设备调整、产品制备、生产过程控制

职业专门技能：

1．生产前准备能力

（1）能够根据生产指令检查相关生产设备的运转情况，并协助技术部门设定工艺参数。

（2）能够依据原辅料质量标准进行原辅料质量检查，并能够处理不合格品。

（3）能够进行配料计算，并使用现场计量器具称取原辅料或在制品。

2．设备调整能力

（1）依据生产设备操作规程使用生产设备完成生产操作。

（2）可排除常见设备故障和进行设备维护。

3．产品制备能力

（1）依据生产工艺规程和作业指导书完成相关岗位生产操作与工艺卫生工作。

（2）依据生产实际情况解决常见生产工艺问题，并完成设备清洗。

4．生产过程控制

（1）能够进行在制品或成品的质量自检与互检。

（2）能够正确填写各种生产记录或报表，并完成各种经济指标的核算与生产过程控制分析工作。

职业素质

1．具有较高的职业道德，遵章守纪，认真负责，严于律已，吃苦耐劳。

2．刻苦钻研、爱岗敬业。

3．具有一定的人文与科学素养，身心健康

职业关键能力

学习能力

（1）获取新知识与新信息的能力

（2）掌握新技术与新设备的能力

工作能力

（1）具有较强的理解和判断能力

（2）科学严谨、操作规范，法规意识强

（3）具有较强安全生产防护能力和质量控制能力

（4）团队合作能力

（5）计算能力较强，并具有一定的空间感和形体感。

（6）具有一定程度的机械与电气知识和技能。

专业培养目标： 适应食品类生产企业生产操作和工艺管理岗位的高级技术工人。

4、食品专业综合实训课程项目选择与设计

课程评价

课程分析

课程设计

课程实施

单元课程开发结构图

高职高专教育的培养目标是生产、建设、管理等一线需要的高等技术应用性人才，职业能力的培养应该是高职高专教育教学工作的中心任务，这就奠定了实践教学在高职高专教育教学中的重要地位。

知识是能力的基础。学生从课堂中获取理论知识，从实训中获取实践知识与动手能力。学生从学校走上工作岗位前，需要有一个知识向能力转化的过程。为培养食品工程高等职业应用性的技术人才，探讨食品专业综合实训课程整体教学的模式。加强理论联系实际，培养学生动手操作能力，建立科学的、完善的食品专业实践教学体系是本教学改革的核心。强化食品专业教学、科研、生产实践一体化，探索“认识→ 理论→实践→再理论→再实践”的教学模式是本教学研究的主要目标。

(1)实训项目设计

①基础技能范型实课程

| 无机、有机化学实验 | 食品分析与检测实验 | 食品微生物与生化实验 |
| --- | --- | --- |
| 1. 碘酸钾与亚硫酸氢钠的作用 2. 难溶盐在酸中的溶解 3. 过氧化钠与冰醋酸的作用 4. 铜离子与氢氧化钠的作用 5. 熔点的测定 6. 蒸馏和沸点的测定 7. 萃取 8. 薄层色谙 9. 乙酸乙酯的制备 10.无水乙醇的制备 11.乙酰水杨酸的制备 12.生物碱的提取 13.醇、酚、醛、酮、羧酸及衍生物性质 | 1. 反应速度与化学平 2. 食品中水分的测定 3. 食品中灰分的测定 4. 酸度的测定 5. 食品中脂肪的测定 6. 食品中蛋白质的测定 7. 还原糖的测定 8. 砷的测定 9. 铅的测定 10. 铜的测定 11. 有机氯农药的测定 12. 黄曲霉毒素B1的测定 13. 亚硝酸盐的测定 13. 山梨酸的测定 15. 苯甲酸的测定 16. 食品添加剂亚硝酸钠的测定 | 显微镜子的使用与保养 显微镜测微技术 培养基的制备 灭菌与消毒技术 细菌染色及其结构观察 酵母菌、放线菌的形态观察 大肠杆菌生长曲线的测定 细菌鉴定中的生化试验 食品微生物的分析方法 水的细菌检测 糖的旋光性和变旋现象 脂肪的组成 等到电聚焦法测定蛋白质等电点 氨基酸纸层析法 |

②体验中心范型实训课程

| 广式月饼生产技术实训 方便面生产技术实训 碳酸饮料生产技术实训 | 京式月饼生产技术实训 方便米生产技术实训 果蔬汁生产技术实训 |
| --- | --- |

③项目中心范型实训课程

1啤酒生产工艺实训 2发酵法酸豆奶生产工艺实训

④培训中心范型实训课程

| 焙烤： 1.奶油甜面包的制作 2.花样面包的制作 3.丹麦酥面包的制作 4.酥皮糕点的制作 5.萨琪玛的制作 6.蛋糕的制作 7生日蛋糕裱花训练 | 饮料： 1.奶油冰淇淋的制作 2.山楂果茶的制作 3.肉制品： 4.火腿香肠的制作 | 方便食品： 1.速溶方便米粉的制作 2.速冻方便薯饼的制作 3.花生酱的制作 |
| --- | --- | --- |

5、食品专业综合实训教学环境、组织方法的选择与实施

(1)基础技能范型实训课程开发案例－－－食品添加剂亚硝酸钠的测定

①食品添加剂亚硝酸钠的测定实训课程实施环境分析表

|  | 教 师 | 学 生 | 教学条件与环境的选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内 部 环 境 分 析 | 1教师应掌握常用的几种分析方法（格里斯试剂比色法、示波极谱法、微量亚硝酸根分光光度测定） 2教师应预先作好实训条件 准备，且做过三轮以上测试。 3教师应知道实训中会经常出现哪些问题？解决办法如何？ | 学生应具备无机化学、有机化学、分析化学、仪器分析等相关课程的理论知识，且做过以上相应知识的实训。 可以熟练应用分析天平、会配制标准溶液、会使用分光光度计 | 学校应提供专业用分析天平室、检测实验室、相应的玻璃器皿、（刻度吸管、容量瓶、滴定管）751分光光度计、试样予处理设备（小型粉碎机、组织捣碎机） |
| 外 部 环 境 分 析 | 与本课程相关的技能或知识进步情况或技能需要的程度 亚硝酸钠一般是作为食品护色剂添加于香肠和午餐肉罐头中，它的添加可使制品具有良好的感官质量。这一加工方法历史悠久，对肉制品的发展起到了一定的作用（我国食品添加剂标准，成品中亚硝酸钠残留不超过50ppm） 。已有很多的研究报告和案例表明，如果添加过量它对人体是极其有害，可致人死亡，长期食用可致癌。所以亚硝酸盐含量，是食品质量监督部门和生产厂家必须严控的指标，也是食品专业学生应该掌握的检测内容。 |  |  |

②食品添加剂亚硝酸钠的测定实训课程组织方法与实施分析表

| 课程任务分析 |  | 课程目标内容体系设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教学目标 | 教学内容及教学活动框架 | 课程 性质 | 课程 范型 |
| 能 力 目 标 | 职业关键能力 - 良好的职业道德； 严谨的科学态度；团队合作精神； 2学会针对问题分析不同的样品 职业专门能力： 1养成良好的操作习惯 2准备工作井井有条 3分析数据准确度高 4通过此实训能独立承担食品分析检测工作 | 1掌握分光光度计法分析的原理 2掌握格里斯比色的原理（在弱酸条件下亚硝酸盐与对氨基苯磺酸重氮化后，再与N-1-萘基乙二胺偶合形成紫红色染料，与标准比较定量） | 具体教学内容包括： 采用格里斯试剂比色法 1比色原理 2试剂和溶液配制 3仪器（小型粉碎机、分光光度计）的检查 4样品的处理 5测定 6分析结果的表述 | 通 识 课 程 | 基 础 技 能 课 程 |
| 知 识 目 标 | 掌握无机化学亚硝酸及其盐的特性 掌握有机化学（胺基、苯、萘基相关知识 掌握分析化学基本操作的方法 |  |  |  |  |

③食品添加剂亚硝酸钠的测定实训课程问题判断与解决条件基本环境

| 问 题 | 解 决 问 题 的 方 法 |
| --- | --- |
| 分析数据不准确 | 1、将样品消化彻底； 2、准确配制标准溶液； 3、校准好分析天平后，准确称取样品； |

④食品添加剂亚硝酸钠的测定实训课程考核内容、方法及成绩评定标准

| 序号 | 考 核 内 容 | 满 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品称量 | 样品称量准确 | 10 |
| 2 | 样品消化处理 | 样品消化处理彻底 | 15 |
| 3 | 标准溶液配制 | 标准溶液配制准确 | 15 |
| 4 | 标准曲线表绘制 | 标准曲线表绘制精确 | 20 |
| 5 | 751分光光度计的使用 | 完全掌握751分光光度计的使用，且使用用方法正确 | 20 |
| 6 | 分析数据 | 所测得的分析数据准确 | 20 |

(2)项目中心范型实训课程开发案例－－－啤酒的生产制作

①啤酒生产工艺实训课程实施环境分析表

|  | 教 师 | 学 生 | 教学条件与环境的选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内 部 环 境 分 析 | 1实践教学指导教师应当深入学习、认真领会相关专业理论知识（微生物、生化知识）与实践技能要点，认真预习，了解实践教学内容及相关技能评定标准，并做好一切教学准备工作。 2教师应全面掌握啤酒生产的全过程 3教师随时掌控教学进程，及时发现，并纠正学生一切违反安全生产、生产操作规程等不良违规行为，达到控制教学过程，实现课程教学目标的目的。应知道实训中会经常出现哪些问题？解决办法如何？ 4．学生在实践课程教学结束后，教师应完成对每位学生的实际教学效果进行定性考核评价，对学生生产操作技能进行考核评定，并认真记录 | 1学生应具备微生物学、生物化学、食品工程原理等相关课程的理论知识，且做过以上相应知识的实训。 2．学生在上课前也应提前预习与实践课程相关的教学内容及技能标准，了解自己将要学习哪些生产实践理论知识与生产操作技能和达到的程度与技能评定标准。 | 学校具有专门的小型啤酒生产线一条。 包括有糊化锅、糖化锅、制冷站（制冷设备）不锈钢泵、薄板冷却器、发酵罐、板框过滤机、啤酒灌装机等。（长春职业技术学院即有此设备） |
| 外 部 环 境 分析 | 与本课程相关的技能或知识进步情况或技能需要的程度 啤酒生产是一项比较复杂的生物工程生产技术，它用到的相关知识点很多，并且需用很多设备，现在啤酒生产企业多已采用了很现代化的生产设备，它包含的很多工种已被子列入了国家职业目录，对学生进行此项目实训可使学生达到综合运用所学知识目的，进入企业后能迅速达到岗位要求。为实现企业要求，学生在校其间不仅应掌握各种生产方面的理论更重要的应具有使用、维护设备的能力。 |  |  |
|  | 兄弟院校相近课程教育改革情况及对本课程的启示 在吉林省开设食品专业的高职院校有三所，大学本科有4所，大多数以理论为主，实训不做为重点，有以肉制品、葡萄酒为主如吉林农大，有以罐头为主如吉林大学，有综合性的如长春工业大学，有以大豆为主如长春大学。 具有小型啤酒生产线学校目前就长春职业技术学院一家，采用此设备培训，学校教学比较灵活，但同时也有设备的局限性，大的企业先进设备又无法学到，所以同时与企业结合共同培训，做到内外结合实训效果会更好。 |  |  |

②啤酒生产艺实训课程组织方法与实施分析表

| 课程任务分析 |  | 课程目标、内容及组织方法与实施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教学目标 | 教学内容及教学 活动框架 | 课程 性质 | 课程 范型 |
| 能 力 目 标 | 职业关键能力 １良好的职业道德； 严谨的科学态度；团队合作精神； ２一定的创新意识； 职业专门能力： 1养成良好的操作习惯 2准备工作井井有条 3能够独立完成啤酒发酵全过程的生产工艺控制，成品啤酒理化指标符合生产工艺要求，感官质量合格。 4能够独立完成啤酒生产相关设备的保养与维护，质量意识强。 | １能够熟练操作与使用啤酒生产设备（水处理、原料粉碎机、糖化设备机组、发酵罐、制冷等设备） 2在教师的指导下能够较好地完成麦汁的制备、啤酒发酵全过程的生产工艺控制，成品啤酒理化指标基本符合生产工艺要求，感官质量合格。 ３独立完成实训报告，报告内容详实、准确、科学和完整 | 1由5人组成一小组协作操作 2啤酒生产设备的结构介绍与设备清洗（糊化锅、糖化锅、过滤槽和回旋沉淀槽的冷水和热水清洗，设备洁净） 3大麦芽的称量与粉碎操作 4糖化生产操作，并能够进行糖化终点判断，麦芽汁气味正常 5糖化醪的过滤生产操作，麦汁过滤顺利，麦芽汁色泽正常、气味良好 6麦汁的煮沸与回旋沉淀操作，回旋沉淀后的麦汁澄清，光亮 7麦汁冷却生产操作，麦汁冷却后的温度符合工艺要求 8 酵母菌活化或回收以及酵母接种 9完成啤酒发酵的控温等操作，发酵结束后发酵液无双乙酰气味，口味协调 。 | 专 门 技 术 课 程 | 项 目 中 心 课 程 |
| 知 识 目 标 | 1综合运用所学微生物学、生物化学、食工原理、食品分析与检、食品工艺学等相关知识。 2能分析解决啤酒生产中遇到常见的一般性问题 3通过实训能适应啤酒厂各生产工段工作 |  |  |  |  |

③啤酒生产工艺实训课程问题判断与解决条件基本环境设计

| 问 题 | 原因 | 解 决 问 题 的 方 案 |
| --- | --- | --- |
| 1糊化时锅底胶粘结底 | 加水比不适当；粉碎度控制不好，粗粒较多；升温速度过快 | 调整加水比，外加一定数量液化酶； 增加保温时间，适当调整粉碎度 |
| 2麦汁混浊 | 酿造用水硬度过高；过滤温度太高α-淀粉酶失活；多聚糖浸出； | 加入磷酸或食用乳酸调节酿造用水在PH值5.6～6.2之间； 麦芽粉碎适度过滤温度适宜 |
| 3啤酒口味不佳，苦涩酸等 | 啤酒花添加过量或过早,煮 醪时间太长，酵母使用代数过多，酵母衰老 | 应按α-酸含量和麦汁产量添加酒花，控制麦汁、醪液煮沸时间，注意控制酵母添加量，发酵温度、酵母应洗净，酵母水不得有苦味 |

④啤酒生产工艺实训课程考核内容、方法及成绩评定标准

| 系列 | 考核内容 | 要求达到的水平 | 考核方法 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对基本知 识的理解 | 与啤酒生产相关的理论知识 | 1解并能综合运用所学微生物、生化、食品工程原理等相关知识。 | 抽题问答 | 10分 |
|  | 啤酒生产工艺 | 2熟练掌握啤酒生产工艺过程 | 抽题问答 | 10分 |
|  | 啤酒生产设备构造 | 3掌握设备维护、清洗过程和安全生产知识 | 抽题问答 | 10分 |
| 实际动 手能力 | 原料与处理 | 独立完成大麦的粉碎与称量投料 | 依据现场操作 | 10分 |
|  | 麦汁制备与处理 | 独立完成麦汁糖化、煮沸、过滤 | 依据现场操作 | 10分 |
|  | 发酵操作 | 独立完成麦汁冷却、酵母接菌、发酵 | 依据现场操作 | 10分 |
|  | 实验报告 | 报告内容详实、完整 | 书面报告 | 20分 |
| 职业关 键能力 | 工作态度 团结协作精神 |  | 现场表现 | 10分 |

(3)体验中心范型实训课程开发案例－－－月饼生产实训

①广式月饼生产技术实训课程实施环境分析表

|  | 教 师 | 学 生 | 办学条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内 部 环 境 分 析 | 指导教师基本可分有三类： 1双师型教师 熟悉本专业理论知识并掌握一定的实际操作技能，但实践经验不够丰富。 2熟悉本专业理论知识，教学经验丰富，但实践动手能力和解决实际问题能力有所欠缺。 3现场技术工人 实际操作技能熟练，实践经验丰富，但专业理论知识掌握情况参差不齐。 4学生在实践课程教学结束后，教师应完成对每位学生的实际教学效果进行定性考核评价，对学生生产操作技能进行考核评定，并认真记录 | 1实习课程是学生毕业学期的实践教学环节，之前学生已进行了各种基础实训，也有了一定动手能力，通过本实训进一步加强。 2本实训为中秋节其间与生产厂家结合的实训，安排学生下工厂的车间中，与工人一同倒班生产 3本实训为学生步入工作岗位前的教学环节，通过本实训学生将有利于毕业后快速成适应工作岗位的要求 。 在实习中多数学生运用所学知识解决实际问题，尤其是综合性问题，会感到困难。学生还可能会因跟班劳动感到劳累，而不重视实习，不能达到预定目标。 | 1学校具有专门的实训实验室，实验设备。包括有：烤箱、和面机、操作面案、月饼制作器具。 2与专门的食品企业签约，共建比较稳定的校外实训基地。（我校有专门实训实验教室）。 3实习前编好实训大纲和日程安排表。 4具有能够指导实习的双师型教师队伍。 |
| 外 部 环 境 分 析 | 本课程相关的技术或知识进步情况及对有关知识或技能需求的程度 与本课程有关的知识或技术包括：原料基本知识，馅料制作基本知识，食品保藏知识； 现在按劳动主管部门的规定，在校高职高专学生可考取烘焙工中级证书，月饼生产制作在烘焙工中是很重要的一项工作，所以学生必须掌握这项技能。 |  |  |
|  | 兄弟院校相近课程的教育改革情况及对本课程的启示 把烘焙作为重点教学的院校目前在吉林省我校是唯一一所正规办学学校。还有一所民办专门学校，但他们教授的课程较单一，培训时间短，学生培训出来仅可在很窄的范就业，而我们的学生就业面则比较宽。因我们培训的内容相对来说较多。另外省内还有一些本科院校食品专业搞些培训，突出学生动手能力培养方面强调的不如高职高专院落校。 |  |  |

②广式月饼生产技术实训课程组织方法与实施分析表

| 课程任务分析 |  | 课程目标、内容及组织方法与实施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教学目标 | 教学内容及教学活动框架 | 课程 性质 | 课程 范型 |
| 能 力 目 标 | 1职业关键能力： （1）发现生产实训中技术问题能力、分析判断和运用所学知识解决问题的能力： （2）树立安全操作意识 （3）工作中能与他人配合、交住的团队合作能力 2职业专门能力： 1立完成月饼生产全过程 2烘焙设备的使用、维护与保养 | 1独立完成月饼生产的全过程操作； 2独立解决生产操作中遇到的问题； 3所生产的产品合格 4经有关部门考核取得烘焙工资格证书 | 1独立完成月饼生产的全过程操作； 2独立解决生产操作中遇到的问题； 3所生产的产品合格 4经有关部门考核取得烘焙工资格证书 1月饼生产基础理论知识、当前国内市场现状，发展趋势与花色品种。包括原料的种类及特性理论授课 2了解实习单位设备的性能，会维护与正确使用 3面团的调制 4馅料的制备 5月饼的成型 6月饼坯的烘烤 7月饼的冷却与包装 | 专 门 技 术 课 程 | 生 产 实 习 体 验 课 程 |
| 知 识 目 标 | 1掌握月饼生产基础理论知识、当前国内市场现状，发展趋势与花色品种。包括原料的种类及特性。 2掌握酥性面团性能 3有研发月饼新产品能力 |  |  |  |  |

③广式月饼生产实训课程问题判断与解决条件基本环境设计

| 问 题 | 原 因 | 解 决 问 题 的 方 案 |
| --- | --- | --- |
| 1、月饼皮发硬，表皮裂纹多 | 1、油加入过多，糖浆过少 | 1、调整油糖浆比例，增加糖浆用量； |
| 2、月饼鼓涨变形严重 | 2、皮面团糖浆水份过多； 馅料水份过多 | 2、重新熬制糖浆，蒸发水份，减少馅料用水量； |
| 3、五仁馅发硬、 | 3、砂糖过多、糖浆与植物油过少 | 3、减少砂糖用量、增加糖浆与植物油用量； |

④广式月饼生产技术制作实训考核评分标准

理论题  30分

操作技能70分

| 序号 | 项 目 | 分 值 | 满 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形状 | 15 | 成品形态端正，体积大小适中，符合产品规定的形状 |
| 2 | 色泽 | 15 | 成品表面呈金黄色、 |
| 3 | 质地 | 15 | 包馅匀均 |
| 4 | 口味 | 15 | 甜度适中，有产品特有口味 |
| 5 | 现场操作卫生 | 5 | 操作程序有条不紊、工具摆放有序、现场整洁 |
| 6 | 时间 | 5 | 4小时 |

(4)培训范例实训课程开发案例－－－花样面包的生产制作

①花样面包实训课程实施环境分析表

|  | 教 师 | 学 生 | 办学条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内 部 环 境 分 析 | 1．实践教学指导教师应当深入学习、认真领会本专业理论知识（微生物、生化知识、食品工程原理）与实践技能要点，认真预习，了解实践教学内容及相关技能评定标准，并做好一切教学准备工作。 2．教师应全面掌握面包生产的全过程，世界面包发展史，与未来发展趋势。 3．教师随时掌控教学进程，及时发现，并纠正学生一切违反安全生产、生产操作规程等不良违规行为，达到控制教学过程，实现课程教学目标的目的。应知道实训中会经常出现哪些问题？解决办法如何？ 4．学生在实践课程教学结束后，教师应完成对每位学生的实际教学效果进行定性考核评价，对学生生产操作技能进行考核评定，并认真记录 | 1．学生应具备微生物学、生物化学、食品工程原理、食品工艺学等相关课程的理论知识，且做过以上相应知识的实训。 2．学生在上课前也应提前预习与实践课程相关的教学内容及技能标准，了解自己将要学习哪些生产实践理论知识与生产操作技能和达到的程度与技能评定标准。 3．本实训为学生步入工作岗位前的孝学环节，通过本实训学生将有利于毕业后快速成适应工作岗位的要求 。 实训中要求学生综合运用所学知识，解决实际问题。 | 学校具有专门的实训实验室，实验设备。包括有：烤箱、醒发葙、和面机、压片机、操作面案、其它小型器具。或与专门的食品企业签约，共建比较稳定的校外实训基地。（我校有专门实训实验室）。 |
| 外 部 环 境 分 析 | 本课程相关的技术或知识进步情况及对有关知识或技能需求的程度 与本课程有关的知识或技术包括： 现在按劳动主管部门的规定，在校高职高专学生可考取烘焙工中级证书，面包生产制作在烘焙工中是很重要的一项工作，所以学生必须掌握这项技能。 |  |  |
|  | 兄弟院校相近课程的教育改革情况及对本课程的启示 把烘焙作为重点教学的院校目前在吉林省我校是唯一一所正规办学学校。还有一所民办专门学校，但他们教授的课程较单一，培训时间短，学生培训出来仅可在很窄的范就业，而我们的学生就业面则比较宽。因我们培训的内容相对来说较多。另外省内还有一些本科院校食品专业搞些培训，突出学生动手能力培养方面强调的不如高职高专院校。 |  |  |

②花样面包实训课程组织方法与实训分析表

| 课 程 任 务 分 析 |  | 课程目标、内容及组织方法与实施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教学目标 | 教学内容及教 学活动框架 | 课程 性质 | 课程 范型 |
| 能力目标 | 1职业关键能力： （1）习能力：发现、分析问题能力和归纳总结能力 （2）工作能力：工作中发现、分析判断和解决问题的能力：团队合作能力 （3）创新思维能力：设计多种解决方案的能力 2职业专门能力： 焙烤设备的维护使用 | 1独立完成面包生产的全过程操作； 2独立解决生产操作中遇到的问题； 3所生产的产品合格 4经有关部门考核取得烘焙工资格证书 | 1面包基础理论知识、当前国内外面包市场现状，发展趋势及面包分类与花色品种。包括原料的种类及特性理论授课 2实训设备的维护与正确使用 3工艺路线的设计与制定 4面团的调制与醒发 5面坯的造型与装盘 6成型面坯的醒发 7面坯的烘烤 8面包的冷却与包装 | 专 业 技 术 必 修 课 | 培 训 课 程 |
| 知识 目标 | 1掌握面包基础理论知识，了解当前国内外面包市场现状，发展趋势及面包分类与花色品种。包括原料的种类及特性 2具有设计工艺路线的能力 3独立完成面包生产的全过程操作； 4独立解决生产操作中遇到的问题 |  |  |  |  |

③花样面包实训课程问题判断与解决条件基本环境设计

| 问 题 | 原 因 | 解 决 问 题 的 方 案 |
| --- | --- | --- |
| 1、面包体积过小 | 1、酵母用量不足； 酵母失去活力； 同粉筋力不足 | 1、选用高筋粉，使用前要过筛，带使之带进一定量的空气，有利于面团的成型及酵母菌的生长与繁殖，促进面团发酵。选用保质期内酵母，严格控制发酵温度； |
| 2、面包内部组织粗糙 | 2、面团太硬；搅拌不当； | 2、正确控制水温、加水量与发酵时间；正确掌握搅拌时间和搅拌速度，搅拌不足，面筋没有充分扩展，面筋网络就不会充分形成，从而降低了面团在发酵时保存气体的能力 |
| 3、面包表皮颜色过深、过厚 | 3、烤箱的温度过高，尤其是上火；烤箱内水气不足； | 3、减少糖的用量；烤箱内加喷水蒸气设备或用烤盘盛热水放入烤箱内以增加烘烤湿度。 在对表面进行加工时（刷蛋液、割口等）必须格外小心，避免较大震动，避免制品内部组织及外观遭到破坏。 |

④面包制作实训考核评分标准

理论题  30分

操作技能70分

| 序号 | 项 目 | 分 值 | 满 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形状 | 15 | 成品形态端正，体积大小适中，符合产品规定的形状 |
| 2 | 色泽 | 15 | 成品表面呈金黄色、内部组织洁白或浅乳色 |
| 3 | 质地 | 15 | 内部组织膨松发软、有弹性、气孔均匀 |
| 4 | 口味 | 15 | 松软可口，咸、甜适中，有产品特有口味 |
| 5 | 现场操作卫生 | 5 | 操作程序有条不紊、工具摆放有序、现场整洁 |
| 6 | 时间 | 5 | 5小时 |

６、食品专业综合实训课程的示范教学媒体的特点

目前，社会的发展已经从工业经济时代向信息经济时代转变，对高等职业技术教育所培养的技术型、应用型和实用型人才也提出了越来越高的要求。在深化教学改革过程中，我们强调“教、学、做”合一的教学模式。随着计算机技术、网络技术、多媒体技术、视音频技术应用的迅速普及，一种新的以“教师为主导、学生为主体”的教学设计正不断地为我们所接受与认同。在依据教育技术理论和网络信息技术为平台的高职教学模式的探索中，我们提出了新形势下高等职业技术教育食品专业综合实训课程示范教学媒体建设与实践。

通过综合实训课程示范的教学媒体，可使学生通过仿真的实验操作深入掌握食品专业各种实际操作过程。

为了避免学生在实验时，有时无法很清楚、明白的同时，也为了解决实验经费不足的问题。在示范教学媒体中，主要设计出食品专业案例分析、模拟实训、模拟实习等项目，通过视频、动画、图表等多媒体效果，把各个实训项目联系起来，使学生在教材所设定实训背景下，学会提出问题、分析问题和解决问题。给学习者提供大量便捷的学习机会、丰富的教学环境和教学资源，使学习活动更加自主化、个性化，使本门课程教育的适应性得以大大加强。在食品专业综合实训课程示范教学媒体建设中，具有下列几方面的突出特点：

(1)、多种媒体优化组合

多感官刺激对知识的记忆是非常重要的。本教学媒体将视与听有机、有效地结合，对学生知识的记忆在效率与效果上大大优于单一视觉或单一听觉的教学效果，不是1+1=2的结果，而是1+1＞2的结果。通过视频、动画与看、听、练等感官交替来刺激大脑的相关区域，可引起学生兴奋点的极大注意，从而起到了事半功倍的效果。

(2)、教学资源更加丰富

本教学媒体，不仅生动地表述出书本中知识要点，同时还推荐了教师精心选择的与课程相关的资源链接，如视频库、案例库、试题库（含参考答案），及下一步仍继续完善的课程交互等内容。使学生轻点鼠标，就可以进入另外一个缤纷世界。

(3)、以“动”代替“静”的授课方式

我们克服了目前大部分多媒体课件的静态方式，而是设计出了视频、动画、模拟实训等生动活泼的“动态”形式，使本媒体教学材料上出现不同的教学情境，定会吸引学生的注意力，从而可提高学生的学习效果。

(4)、提高学生自主学习的能力

自主学习是指根据学生的不同特点进行因材施教。通过多媒体课件可为学生提供最佳支持，让学生自由选择学习内容，使其能更加自由地安排学习地点和学习时间。

本教学媒体内容的组织具有良好的导航结构，更方便学生自主学习，使学生通过自己思考、探索来独立完成学习任务。

总之，高等职业技术教育食品专业综合实训课程示范教学媒体建设，克服了学生面对冷冰冰的教学媒体，不能很长时间保持学习热情的状况。通过简洁、友好、方便的界面设计，使服务导航简捷、方便；主界面协调、美观；营造出了较为真实的学习环境的多种媒体形式：如音频、视频资源，案例、模拟实训和自我测试等教学模块，大大提高了学生的学习热情，最终达到了提高学习效率的目的。

7、食品专业综合实训教学实践及效果评价

食品专业综合实训课程要有一套严格的质量评估和考核，只有具备了严格的质量评估体系，才能使得食品专业实训更具有高效性。

食品专业综合实训教学实践及效果的评价，应当既注重结果评价，又注重过程评价。它要判断学生是否达到了实训结果所规定的所有的评估标准。所以在实践及评价指标设计的时候，我们着重考虑到了所评估的结果是学生必需应掌握或能够操作的可观察到的结果，并能制作出良好的产品为目标依据。

由于综合实训课程是与国家职业标准相衔接的重要实训课程，该课程实施与否，教学效果好坏，直接关系到食品类专业人才培养目标能否实现，因此，教学效果评价应当从两个方面进行，其一是国家职业技能鉴定考核情况评价；其二是毕业生在用人单位的认可程度测评。

具体评价指标如下：

（1）  国家职业技能鉴定考核情况评价表

| 项目 指标 | 参考权重 | 等级标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C（合格） | A（优秀） |  |
| 技能鉴定1 | 0．2 | 实训课程与实训大纲等教学文件基本齐备 | 实训课程与实训大纲等教学文件齐备， | 评价重点： 1．教学内容与国家职业标准的符合程度： 2．创新特色主要体现学校课程实训特色； 3．学生大部分通过相应岗位中级工国家职业技能鉴定考核，少部分学生通过初级工鉴定，特别优秀学生通过高级工鉴定。 |
| 技能鉴定2 | 0．4 | 教学内容与相应国家职业标准基本相符； | 教学内容与相应国家职业标准完全相符； |  |
| 技能鉴定3 | 0．4 | 能够保证足够的实训时间，学生实训效果好，70％以上学生可通过相应国家职业资格考核（中级）。 | 能够保证足够的实训时间，有创新特色，学生实训效果显著，90％以上学生可通过相应国家职业资格考核（中级以上），优秀率10％以上。 |  |
| 技能鉴定评价结果： |  |  |  |  |

（2）     毕业生在用人单位的认可程度测评表

| 项目 指标 | 参考权重 | 等级标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C（合格） | A（优秀） |  |
| 认可度测评1 | 0．3 | 具有较高的职业道德，遵章守纪，吃苦耐劳 | 具有较高的职业道德，遵章守纪，认真负责，严于律已，吃苦耐劳 | 评价重点： - 职业道德方面： 遵章守纪，认真负责，严于律已，吃苦耐劳，团队合作精神 - 钻研业务方面： 进一步学习新知识，掌握新技术的能力 - 适应工作能力： 能够完成从事岗位所规定的各项工作 （注：以毕业生工作一年为期限，采用调查表方式进行测评） |
| 认可度测评2 | 0．2 | 能够钻研业务、热爱本岗位工作 | 刻苦钻研、爱岗敬业 |  |
| 认可度测评3 | 0．2 | 身心健康、团队合作精神较强 | 具有一定的人文与科学素养，身心健康，团队合作精神强 |  |
| 认可度测评4 | 0．3 | 能够完成本岗位所要求的一般性工作 | 业务能力较强，能够完成本岗位所要求的各项工作 |  |
| 评价结果： |  |  |  |  |

（3） 综合实训教学效果评价结论标准

本方案其有2大项评价项目，其7项评价分项，评价标准给出A、C，介于A、C之间的为B级，低于C级的为D级。评价结论分为优秀、良好、合格和不合格四种，其标准如下：

优秀

满足其中之一者：

- 全部指标是A

- 技能鉴定2、3以及认可度测评1、4为A，其它为B，C＝0，D＝0。

良好

满足其中之一者：

- 全部指标是B以上；

- 技能鉴定2、3以及认可度测评1、4为B以上，其它为C，D＝0。

合格

全部指标为C以上。

不合格

满足其中之一：

- 评价结果总成绩小于60分

- 技能鉴定2、3以及认可度测评1、4为D。